Hall Effect Current Sensor

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

- ตั้ง power supply เป็น 5V และปรับกระแสสูงสุดเท่าที่ทำได้ หรือหา power supply ที่มีแรงดันในช่วง 5 – 12V และต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย 5A

- ต่อวงจรโดยให้ต่อสายไฟขั่วบวกมาร้อยผ่าน hall effect sensor และต่อเข้ากับ ตัวต้านทาน และต่อเข้าขั่วลบของ Power supply

- เปิด power supply และวัดกระแสที่ไหลผ่าน hall effect sensor และเก็บค่า ADC (เก็บค่าในขณะที่ไม่มีกระแสไหลผ่านด้วย 1 ครั้ง)

- เมื่อวัดเสร็จหนึ่งค่าให้เปลี่ยน ตัวต้านทาน เป็นขนาดอื่นในกรณีของผู้จัดทำใช้ตัวต้านทานขนาด 10, 5, 2, 1 โอห์ม เพื่อให้ได้กระแส 0.5, 1, 2.5, 5A (DC มอเตอร์จากการทดลองใช้กระแสสูงสุดไม่เกิน 5A)

- เมื่อเก็บค่าครบทุกตัวต้านทาน ให้กลับด้านสายไฟที่ร้อยผ่าน hall effect sensor เป็นอีกด้านและเก็บค่าของทุกตัวต้านทานอีกครั้ง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

| Current | -5 | -2.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC | 1968 | 2034 | 2080 | 2096 | 2112 | 2129 | 2144 | 2190 | 2257 |

ตารางที่ ตารางเปรียบเทียบกระแสและค่า ADC

รูปที่ กราฟเปรียบเทียบกระแสและค่า ADC

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

จากกากทำลองสังเกตุได้ว่าค่า ADC เมื่อเปลี่ยนกลับเป็นแรงดันมีความคลาดเคลื่อนจาก datasheet แต่มีการเพิ่มและลดตามกระแสที่อ่านได้โดยเมื่อมีกระแสไหลผ่านในปริมาณที่เท่ากัน จะอ่านค่าความเปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงกัน

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

เมื่อนำค่าที่ได้จากการวัดกระแสที่ไหลผ่าน และค่า ADC ที่วัดมาเทียบจะได้แนวโน้มที่ที่เป็นเป็นกราฟเส้นตรง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะเป็นไปตาม datasheet

ข้อเสนอแนะ

- Half effect sensor ที่ใช้มีขอบเขตุที่กว้างเกินจำเป็นในการวัดกระแสที่ต้องใช้ในการทดลอง รวมถึงมี sensitivity ที่มากเกินไปในใช้งานจึงคิดว่าควรเลือกใช้ รุ่นที่มขอบเขตุการอ่านแคบกว่าและsensitivity ที่น้อยกว่านี้เพื่อให้เหาะกับสมกับขอบเขตุกระแสที่ใช้งาน